.................................                                                                                                 Załącznik Nr 2.

Pieczęć firmowa

FORMULARZ OFERTOWY

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

„Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem

na potrzeby OSP w Marcinowie”.

Zamawiający:

Ochotnicza Straż Pożarna w Marcinowie

Marcinowo 36a, 55-100 Trzebnica

Wykonawca:

Nazwa Wykonawcy:		.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:		.........................................................................................................

Numer telefonu		.........................................................................................................

Numer faksu			.........................................................................................................

Adres poczty elektronicznej	.........................................................................................................

NIP				.........................................................................................................

REGON			.........................................................................................................

I. OFERTA CENOWA

Ja (My) niżej podpisany (i) zobowiązuję/my się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z poniższą ofertą:

Oferujemy wykonanie całego zamówienia zgodnie z wszystkimi warunkami i wymaganiami zawartymi w SIWZ przedmiotowego postępowania za cenę:

cena  netto: ...................... zł (słownie: ..........................................................................................................)

wartość podatku VAT:  ................zł (słownie: ...................................... .......................................................)

cena brutto /z pod VAT/:  ......................zł (słownie: ..................................................................................)

......................., dnia ...................                                                    .............................................

Podpis, pieczęć osoby / osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 3.

II. OŚWIADCZENIA

Oświadczam/y, że:

-	spełniamy wymagania określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z dnia 29   stycznia 2004 r.  (t. j. Dz.U.10.113.759 z późn. zm.);

-	nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (t. j. Dz.U.10.113.759 z późn. zm.);

-  nie zalegamy na rzecz US, ZUS i KRUS z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne  i społeczne;

-	zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, wzorem umowy oraz, że przyjmujemy je bez zastrzeżeń;

-    wartość wynagrodzenia ryczałtowego przedstawiona w ofercie jest wiążąca i niezmienna przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz określona została na podstawie kalkulacji własnych składającego ofertę,

-    jesteśmy związani z ofertą w ciągu okresu jej ważności tj. 30 dni, licząc  od dnia, w którym upływa termin składania ofert;

-      nie przynależymy do żadnej grupy kapitałowej; )*

-     przynależymy do grupy kapitałowej, lista podmiotów należących do grupy kapitałowej w załączeniu; )*

-    zamówienie wykonamy samodzielnie; )*

-    zamówienie wykonamy z udziałem podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć część zamówienia o zakresie )*

.........................................................................................................................................................................

Określić zakres w przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców

.........................................................................................................................................................................

-    w treści oferty zastrzegamy jako niejawne następujące informacje:

.......................................................................................................................................................................

Podać rodzaj informacji oraz sposób ich oznakowania w ofercie (np. kolor tła napisu, kolor czcionki,nr str., inne).

W przypadku braku zastrzeżenia zaleca się napisać: „Nie zastrzegamy żadnych informacji” lub nie wypełniać.

.......................................................................................................................................................................

-     wnieśliśmy wadium w formie ................................................................................................................

.........................................................................................w wysokości ................................................. zł.

-    do oferty dołączamy kopię przelewu / kopię dokumentu wadium i pokwitowania jego złożenia.)*

-     wskazujemy nr konta dla ewentualnego zwrotu wadium:.........................................................................

...................................................................................................................................................................

(wypełnia wykonawca, który wniósł wadium w formie pieniądza)

........................, dnia ...................                                                                .............................................

Podpis, pieczęć osoby / osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

)* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 4.

.................................

Pieczęć firmowa

PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem

na potrzeby OSP w Marcinowie”.

III.  OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

| L.P | WYSZCZEGÓLNIENIE ORAZ OPIS WYMAGAŃ MINIMALNYCH ZAMAWIAJĄCEGO | Spełnienie wymagań (wypełnia oferent)* |
| --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |
| 1.1 | Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych |  |
| 1.2 | Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 |  |
| 1.3 | Pojazd powinien spełniać „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji -Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r , i Rozporządzenie zmieniające - Dz. U. Nr 85 poz. 553 z 2010r |  |
| 1.4 | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo ważne na dzień składania ofert. Należy potwierdzić spełnienie wymagań i załączyć kompletne świadectwo i certyfikat ważnych do końca realizacji zamówienia. |  |
| II. | PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE |  |
| 2.1 | Masa całkowita dopuszczalna samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 7.500 kg |  |
| 2.2 | Podwozie pojazdu powinno posiadać wzmocnione zawieszenie ze względu na zakładane stałe obciążenie eksploatacyjne, obciążenie pojazdu zbliżone do masy całkowitej. |  |
| 2.3 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o zapłonie samoczynnym o mocy min. 125 kW spełniający wymogi odnośnie czystości spalin, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami |  |
| IIa. | PODWOZIE Z KABINĄ |  |
| 2.4 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia nie starsze niż 2013 r, nadwozia 2014r Podać markę, typ i model |  |
| 2.5 | Silnik pojazdu dostosowany do ciągłej pracy bez uzupełnienia cieczy chłodzącej, oleju oraz przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy. |  |
| 2.6 | Przystawka odbioru mocy do agregatu wysokociśnieniowego przystosowana do ciągłej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy |  |
| 2.7 | Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4x2 z : - blokadą mechanizmu różnicowego osi napędowej, - na osi przedniej koła pojedyncze , na osi tylnej koła podwójne |  |
| 2.8 | Samochód wyposażony w: - układ hamulcowy wyposażony w ABS - układ kierowniczy ze wspomaganiem - centralny zamek drzwi i kabiny |  |
| 2.9 | Zawieszenie osi przedniej: - mechaniczne - stabilizator przechyłów Zawieszenie osi tylnej: - mechaniczne - stabilizator przechyłów |  |
| 2.10 | Kabina fabrycznie nowa jednomodułowa czterodrzwiowa zapewniająca dostęp do silnika, 6-osobowa w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy) Kabina wyposażona w: - fabryczny układ klimatyzacji kabiny - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku - reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym z prawej strony - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynku - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy - elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy - elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy - lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane - dodatkowy sygnał pneumatyczny - włącznik zamontowany w miejscu dostępnym dla kierowcy i dowódcy - poręcz do trzymania w tylnej części kabiny |  |
| 2.11 | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia |  |
| 2.12 | W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia: radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA ,min 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. - radio z odtwarzaczem CD . - 2 radiotelefony przenośne z ładowarkami zamontowane na podeście na stałe - 2 latarek - szperacz z ładowarkami zamontowanymi na podeście w kabinie na stałe |  |
| 2.13 | Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu - główny wyłącznik oświetlenia skrytek - sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy - kontrolka włączenia autopompy - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku - wskaźnik wysokiego ciśnienia |  |
| 2.14 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze (akustyczne i świetlne) pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik o mocy min. 100W Lampa zespolona z napisem „STRAŻ”- płaska z lampami LED umieszczona na dachu kabiny i jedna lampa niebieska LED, umieszczona na ścianie tylnej pojazdu lub na tylnej części dachu pojazdu z zabezpieczeniem ochronnym. Sterowanie przy pomocy manipulatora na elastycznym przewodzie. Zmiana modulacji dźwiękowej sygnału poprzez klakson pojazdu. Manipulator powinien być funkcjonalny i czytelny oraz posiadać wyraźne podświetlane oznaczenia trybu pracy w ciągu dnia i nocy. Wymagana funkcjonalność podstawowa: - załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku) - wyłączenie sygnałów dźwiękowych(pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku) - wyłączenie sygnałów dźwiękowych, świetlnych (pojedyncze długie naciśnięcie przycisku) Lampa zespolona i pojedyncza –z zabezpieczeniem ochronnym - dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu. - „fala świetlna” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia |  |
| 2.15 | Instalacja elektryczna 12V wyposażona w główny wyłącznik prądu, - moc alternatora i pojemność akumulatora zapewniające pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu |  |
| 2.16 | Pojazd wyposażony w integralny układ z wyrzutnikiem do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła, z gniazdem przyłączeniowym z wtyczką i przewodem umieszczonym po lewej stronie. Złącze musi być samo rozłączalne w momencie rozruchu silnika. W kabinie kierowcy sygnalizacja podłączenia instalacji i prostownika do zewnętrznego źródła.Ładowarka-prostownik na wyposażeniu |  |
| 2.17 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). |  |
| 2.18 | Ogumienie uniwersalne, szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych |  |
| 2.19 | Pełno wymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu, przewożone w zabudowie lub na dachu zabudowy z możliwością łatwego zdejmowania i wkładania, zabezpieczone przed przemieszczaniem się |  |
| 2.20 | Kolory samochodu: - elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym lub zbliżonym - błotniki i zderzaki – w kolorze białym - żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium - kabina, zabudowa – w kolorze czerwonym RAL 3000. |  |
| IV. | ZABUDOWA POŻARNICZA |  |
| 3.1 | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu-3000mm Zabudowa wykonana w całości z materiałów nierdzewnych (szkielet zabudowy - stal nierdzewna lub zamknięte profile aluminiowe, elementy tworzyw sztucznych, aluminium, stal nierdzewna) na bokach pojazdu skrytki (w układzie 3+3+1 lub 2+2+1) w rozumieniu: prawy bok-lewy bok-tył albo, zabudowa nadwozia wykonana w całości z materiałów kompozytowych z układem skrytek na bokach pojazdu ( 2+2+1) w rozumieniu: prawy bok-lewy bok-tył. Blachy poszycia łączone ze szkieletem w technologii klejenia i nitowania. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej |  |
| 3.2 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie, podwójne listwy- LED, umieszczone pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu drzwi-żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia poszczególnych skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy. Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |
| 3.3 | Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu (oświetlenie składające się z zewnętrznych listew LED, zamontowanych w prowadnicach listew rynienkowych nad żaluzjami, do oświetlenia pola bezpośrednio przy pojeździe ) W kabinie musi być zainstalowany włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego, z możliwością sterowania oświetleniem z tyłu pojazdu z przedziału tablicy autopompy Pojazd posiada oświetlenie powierzchni dachu. Oświetlenia włączane z przedziału autopompy |  |
| 3.4 | Szuflady i wysuwane tace automatycznie blokujące się w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadające zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic) Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250mm poza obrys pojazdu, powinni posiadać oznakowanie ostrzegawcze |  |
| 3.5 | Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek-w zależności od potrzeb |  |
| 3.6 | Schowki wyposażone w regały wysuwne lub obrotowe na urządzenia ratownicze, agregat prądotwórczy itp. |  |
| 3.7 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym odpornym na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, (jeden klucz pasuje do wszystkich zamków). Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji.- typu rurkowego. |  |
| 3.8 | Dach zabudowy wykony w formie podestu roboczego, pokrytego aluminiową blachą ryflowaną o właściwościach przeciwpoślizgowym. Konstrukcja dachu przystosowana do obciążenia dwoma strażakami (180kg) i masą przewożonego sprzętu. Balustrada ochronna boczna - dachu wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą lub barierka rurowa, |  |
| 3.9 | Na dachu pojazdu zamontować skrzynię aluminiową na drobny sprzęt, zamykaną podświetlaną oświetleniem typu LED, o wymiarach umożliwiający montaż innego sprzętu w przybliżeniu 1400x700x350 mm, oraz uchwyty na drabinę nasadkową 3 przęsłową, uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp. |  |
| 3.10 | Pojazd powinien być wyposażony w drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu ,wykonaną z materiałów nierdzewnych, stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. W górnej części drabinki zamontować poręcze ułatwiające wchodzenie. Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym |  |
| 3.11 | Zbiornik wody o pojemności min. 1000 litrów, wykonany z materiałów odpornych na korozję lub z kompozytu. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed swobodnym wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony i właz rewizyjny. |  |
| 3.12 | Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75, do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito. Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. Układ zbiornika wyposażony w automatyczny zawór napełniania hydrantowego zabezpieczającego przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną. |  |
| 3.13 | Zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 100litrów, wykonany z kompozytu lub materiału odpornego na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych oraz modyfikatorów. Umiejscowienie zbiornika nie powinno przeszkadzać w dostępie do zbiornika wodnego. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika dopuszcza się z poziomu terenu lub z dachu pojazdu. |  |
| 3.14 | Układ wodno-pianowy powinien być wyposażony w ręczny lub automatyczny dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej stężeń 3% i 6% (tolerancja +0,5%) w całym zakresie pracy |  |
| 3.15 | Agregat wysokociśnieniowy zlokalizowany z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykany drzwiami żaluzjowymi |  |
| 3.16 | Agregat wysokociśnieniowy (pompa wysokociśnieniowa) o wydajności min.120 l / min, przy ciśnieniu 40 bar. napęd z przystawki odbioru mocy, lub autopompa jednozakresowa o wydajności min.1000 l / min, przy ciśnieniu 8 bar z układem utrzymania stałego ciśnienia tłoczenia. Należy wpisać parametry z dołączonego świadectwa CNBOP do oferty |  |
| 3.17 | Na wlocie ssawnym autopompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych, zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |  |
| 3.18 | W przedziale autopompy powinny znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: - manowakuometr - manometr wysokiego ciśnienia lub niskiego ciśnienia - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu - miernik prędkości obrotowej wału pompy - wyłącznik silnika pojazdu - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik - kontrolka włączenia autopompy - licznik motogodzin-pracy autopompy W przedziale autopompy należy zamontować zespół: - sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy - sterownia automatycznym zaworem napełniania hydrantowego zabezpieczającym przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną - sterowania ręcznym lub automatycznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy |  |
| 3.19 | W przedziale autopompy zainstalować dodatkowy głośnik z mikrofonem współpracujący z radiostacją samochodową, umożliwiające prowadzenie korespondencji z podziału autopompy. |  |
| 3.20 | Przedział pracy autopompy wyposażony w system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do –250C. Montaż sterowania ogrzewaniem z kabiny kierowcy. |  |
| 3.21 | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego, odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 3.22 | Samochód powinien być wyposażony w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża nie mniejszej niż 60m, lub niskociśnieniową o długości węża 30m, na zwijadle zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany z prądownicy bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w hamulec bębna, napęd elektryczny i ręczny (za pomocą korby). |  |
| 3.23 | Pojazd powinien być wyposażony w pneumatyczny obrotowy wysuwany maszt oświetleniowy z najaśnicami o mocy nie mniejszej niż 2000W (2 X 1000W) zamontowany na stałe w samochodzie. Sterowanie masztem z panelu sterowniczego.: - wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów- min. 4 metry. - obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0º ÷ 135º - w obie strony - sterowanie masztem z poziomu ziemi za pomocą pilota. - stopień ochrony minimum IP55 - złożenie masztu, bez konieczności ręcznego wspomagania - automatyczna funkcja złożenia masztu - w kabinie sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu |  |
| IV. | WYPOSAŻENIE |  |
| 4.1 | Pojazd powinien być wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: 1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica |  |
| 4.2 | Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych” |  |
| 4.3 | Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia Zamawiający na etapie wykonania dostarczy wykaz wraz z posiadanym sprzętem do zamontowania. Montaż sprzętu na koszt wykonawcy |  |
| 4.4 | Samochód należy doposażyć w : - zaczep holowniczy do holowania przyczepy wraz z elektrycznym i pneumatycznym gniazdem przyłączeniowy - z przodu pojazdu zamontować wyciągarkę elektryczną, o sile uciągu minimum 4 t. z liną o długości min. 25m zakończoną hakiem. Sterowanie pracą wyciągarki przewodowo z pulpitu przenośnego lub pilota - radiotelefon nasobny-sztuk 2 - o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1- 25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz., dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min. 125 kanałów wraz ze stacją zamontowana w kabinie do ich ładowania. - agregat prądotwórczy min. 2,5 kVA stopień ochronny min. IP 55 |  |

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić wpisując oferowane parametry lub wypełnieć sformułowaniem spełnia / nie spełnia w przypadku, gdzy nie można podać parametru liczbowego. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze parametry nie spełnaijące wymogów Specyfikacji Technicznej lub wypełni „nie spełnia” oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP). Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” lub Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr. 143 poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553).

Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP (kopię wraz ze sprawozdaniem z badań należy dołączyć do oferty).

Oferowane parametry należy potwierdzić poprzez dołączenie dokumentów do oferty (wynik badania CNBOP itp.) a w rubryce określenia parametrów (odpowiednio dla danego parametru) należy podać stronę oferty, na której znajduje się dokument potwierdzający oferowany parametr.

........................, dnia ...................                                                        						 .............................................

Podpis, pieczęć osoby / osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 5.

.................................									                                   	       DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Pieczęć firmowa

PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem

na potrzeby OSP w Marcinowie”.

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

# - wykonałem(wykonaliśmy) następujące dostawy:

| L.p. | Zleceniodawca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) | Wartość zrealizowanego zamówienia w tys PLN brutto | Opis przdmiotu dostawy (typ i nazwa, podstawowe dane techniczne i wymiary pojazdu) | Data wykonania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | początek (data) | zakończenie (data) |

Uwaga 1: Do wykazu należy załączyć:

a). poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert.

lub:

b). oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a).

Uwaga 2: Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa w Uwadze 1 lit a, może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust.1 pkt 3. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

........................, dnia ...................                                                        						 .............................................

Podpis, pieczęć osoby / osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy