## Załącznik Nr 1. do umowy nr……../2015

Specyfikacja Techniczna

I. Mapki lokalizacyjne

-   dz. nr  69 AM-1 Obręb Boleścin,

-   dz. nr 218 AM-1 Obręb Głuchów Górny.

II. Cel opracowania.

Celem zamówienia jest opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej między miejscowościami Boleścin i Głuchów Górny wraz z kompletem niezbędnych uzgodnień oraz decyzji o pozwoleniu na budowę.

- III. Zakres i skład opracowania.

- Zakresem opracowania dokumentacji jest objęta droga łącząca miejscowości Boleścin (od drogi powiatowej nr 1371D) i Głuchów Górny (w kierunku drogi powiatowej nr 1341D).

- Długość projektowanej drogi - około 2200 mb.

- kategoria ruchu – KR-1;

- klasa drogi – KD-D;

- prędkość projektowa Vp=30 km/h;

- obciążenie 100kN/oś;

- nawierzchni z masy bitumiczno-asfaltowej;

- szerokość jezdni 3,50 m + mijanki szer. 2,00 m;

- szerokość poboczy 0,75 m;

- odprowadzenie wód opadowych na przyległy teren;

- oznakowania docelowego (poziome i pionowe);

W skład dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. II, wchodzą:

- a). projekt budowlany łącznie z projektami odwodnienia i organizacji ruchu docelowego, w 5 egzemplarzach w formie papierowej i 1 egz. na płycie CD (edytor tekstu WORD oraz grafika w formacie „pdf” i „dxf”),

- b). projekt wykonawczy elementów jw. – w 3 egzemplarzach w formie papierowej i 1 egz. na płycie CD (edytor tekstu WORD oraz grafika w formacie „pdf” i „dxf”),

- c). przedmiar robót dla wszystkich elementów dokumentacji – w 1 egz. w formie papierowej i 1 egz. na płycie CD w programie kosztorysowym Norma ath*,

- d). kosztorys inwestorski – w 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. na płycie CD w programie  kosztorysowym Norma ath*,

- e). specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – w 3 egz. w formie papierowej i 1 egz. na płycie CD (edytor tekstu WORD oraz grafika w formacie „pdf”),

- f). raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na  środowisko (o ile jest niezbędny) - w 4 egz. w formie papierowej i 1 egz. na płycie CD (edytor tekstu WORD),

- g). informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- h). mapa do celów projektowych,

- i). badania geologiczne,

- j). wszelkie niezbędne uzgodnienia, warunki, opinie, zatwierdzenia, decyzje, w szczególności z decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzją środowiskową (o ile jest niezbędna) i pozwoleniem na budowę włącznie, wraz z wszelkimi opracowaniami niezbędnymi do ich uzyskania.

Poczytuje się, że w skład dokumentacji wejdą także inne opracowania niezbędne do osiągnięcia  efektu końcowego łącznie z uzyskaniem ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowę.

IV. W ramach pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do:

-    udzielania wyjaśnień do dokumentacji projektowej w terminie nie przekraczającym 3 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego,

-    przyjazdu na budowę na wezwanie Zamawiającego, przy czym wezwanie powinno być przesłane minimum 2 dni robocze przed terminem spotkania.

-    opracowania i pobyty na budowie wynikające z poprawienia błędów i uzupełnienia

dokumentacji stanowiącej podstawę do realizacji robót Jednostka projektowania wykonuje nieodpłatnie,

-     dokumentem stwierdzającym pobyt projektantów na budowie oraz potwierdzającym treść

zaleceń powizytacyjnych jest wpis do dziennika budowy lub pisemne potwierdzenie pobytu przez Zamawiającego.

V. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

-    Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami,

normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona  klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

-     Informacje zawarte w dokumentach w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez określenia parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne elementy.

-     Projekt powinien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno – użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem,

-    Projekt powinien być spójny i skoordynowany we wszystkich branżach oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia. Dokumentacja powinna charakteryzować się bardzo dużym stopniem uszczegółowienia tzn. rozwiązywać każdy szczegół, element, w sposób umożliwiający realizację robót bez dodatkowych opracowań, uzupełnień.

-    W zakresie dokumentacji budowlano – wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót oraz obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane, pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania,

-     Każdy rysunek ma być podpisany oryginalnie przez projektanta i sprawdzającego,

-     Kosztorysy i przedmiary robót oraz elementów zagospodarowania (zieleni i małej architektury) oraz zestawienia materiałów i urządzeń, powinny być opracowane oddzielnie dla każdej branży, w podziale na poszczególne obiekty oraz grupy robót, z wyliczeniem ilości robót przedmiarowych przypadających na poszczególne obiekty i grupy robót

VI. Dane wyjściowe.

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z :

a. Wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane. Dz.U.2013.1409 t.j.

b. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod  i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. Dz.U.2004.130.1389

c. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. Dz.U.2013.1129 t.j.

d. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2012.462 t.j. z póź. zm.

e. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U.2013.1232 j.t.

f. Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz.U.08.199.1227, z późniejszymi zmianami;

g. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Dz.U.10.213.1397, z późniejszymi zmianami;

h.  Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U.99.43.430, z późniejszymi zmianami;

i. Ustawą  o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.  Dz.U.07.19.115 j.t., z późniejszymi zmianami;

j. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, Dz.U.12.0.463;

k. obowiązującymi Polskimi Normami;

l. warunkami wynikającymi z decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

ł. wytycznymi wynikającymi z uzyskanych uzgodnień, opinii, decyzji, warunkami przyłączeniowymi do sieci, treścią aprobat technicznych itp.

Załączniki:

1. Mapa lokalizacyjna.